Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение» предоставляет сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Карталинского городского поселения.

По данным лабораторных испытаний качество подаваемой питьевой воды водозабора «Попов Брод» по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684- 21 «Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», несоответствие по радиологическим показателям.

Для приведения качества питьевой воды по радиологическим показателям на водозаборе Попов Брод в двух резервуарах объёмом 200мЗ проводится технологическая обработка (барботаж), планируется установить компрессорную установку в третьем резервуаре.

Использование добываемой воды для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения Восточнокарталинского месторождения согласовано с Роспотребнадзором и соответствует СанПиН. Качество подземных вод водозаборного участка формируется под влиянием природных и техногенных факторов. По результатам лабораторных исследований подземные воды характеризуются небольшим превышением по показателю Общая жёсткость до 8,8....9,41экв./дм3, при нормативном значении 7(10) экв./дм3

Водозаборный участок Карталы-1 в административно - территориальном отношении расположен на территории КМР Челябинской области включает водозаборную скважину №10 ПМК - 301. Добываемая подземная вода по критериям эпидемиологической безопасности, химической безвредности и радиационной безопасности отвечает требованиям СанПиН и используется для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения. Скважина находится в резерве, использование добываемой воды для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения согласовано с Роспотребнадзором.

Челябинскнедра предоставили в пользование участок Попов Брод лицензия ЧЕЛ 03073 ВР зарегистрирована 16.04.2021 года дата окончания действия 15.07.2050г; месторождение Восточнокарталинское ЧЕЛ 03072 ВЭ зарегистрирована 16.04.2021 года дата окончания действия 15.07.2045г.