Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№9895 от 19.08.2013г.

Шифр проекта: Г-325-11.16-ПЗ

Проект планировки и межевания территории Карталинского городского поселения

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ II

Пояснительная записка

Заказчик                                                                                           Администрация

Карталинского городского поселения

Главный архитектор проекта                                                       Герасимова Д.А.

Магнитогорск

Декабрь 2016 г.

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки и проект межевания территории

Основная часть проекта:

ТОМ I / шифр Г-325.11.16

Положения о размещение объектов капитального строительства объектов федерального, регионального или местного значения

Материалы по обоснованию проекта:

ТОМ II / шифр Г-325.11.16 – ПЗ

Пояснительная записка с приложениями

ТОМ III / шифр Г-325.11.16 – ППТ

Графические материалы проекта планировки и проекта межевания

ТОМ III

Графические материалы

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общие данные проекта. Схема размещения проектируемой территории в структуре города | Г-325.11.16-ППТ-1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план) | Г-325.11.16-ППТ-2 | 1:1000 |
| 2.2 | Таблица распределения территории по формам собственности | Г-325.11.16-ППТ-2.2 |  |
| 3 | Чертеж планировки территории (основной чертеж) | Г-325.11.16-ППТ-3 | 1:1000 |
| 3.2 | Технико-экономические показатели | Г-325.11.16-ППТ-3.2 |  |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий | Г-325.11.16-ППТ-4 | 1:1000 |
| 5 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | Г-325.11.16-ППТ-5 | 1:1000 |
| 6 | Поперечные профили дорог. Сечения 1-1, 2-2 | Г-325.11.16-ППТ-6 | 1:100 |
| 7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | Г-325-111.16-ППТ-7 | 1:1000 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | Г-325.11.16-ППТ-8 | 1:1000 |
| 9 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | Г-325-11.16-ППТ-9 | 1:1000 |
| 10 | Схема радиусов обслуживания учреждений и предприятий обслуживания | Г-325-11.16-ППТ-10 |  |
| 11 | План межевания территории | Г-325.11.16-ПМТ-11 | 1:1000 |
| 11.2 | Таблица координат образуемых земельных участков | Г-325.11.16-ППТ-11.2 |  |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций.

Состав и содержание проектных материалов выполнено в соответствии с:

-  Земельным кодексом РФ;

-	Градостроительным кодексом РФ (статья 42, статья 43);

- Строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства;

- Законом Челябинской области № 47-ЗО от 24.08.2006г. «О документации по планировке территории в Челябинской области»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области;

- Генеральным планом Карталинского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Карталинского городского поселения Челябинской области от 13.12.2012 г. № 115

- Правилами землепользования и застройки Карталинского городского поселения, утвержденные   решением   Совета   депутатов    Карталинского    городского поселения от 28 августа 2015 года № 82
        Постановление администрации Карталинского городского поселения №  912   от 24.10.2016г.  «О разработке проекта планировки и  межевания   территории Карталинского городского поселения»;

-Техническим заданием на разработку градостроительной документации «Разработка документации по планировке и межеванию территории, ограниченной: пер. Фадеева, ул. Есенина. Ул. Карташева в г. Карталы»;

Главный архитектор проекта   _________________________________        Д.А. Герасимова

Состав участников проекта

Главный архитектор проекта                                                                             Д.А. Герасимова

Архитекторы:                                                                                                           А.А. Хоменко

Е.М. Конюхова

Содержание

Исходные данные	7

Общая часть	8

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

1.1. Местоположение и особенности проектируемой территории	9

1.2. Градостроительное зонирование территории	9

1.3. Землеустройство территории	9

1.4. Эколого-градостроительная оценка территории	10

1.5. Климатическая характеристика	10

1.6. Инженерное обеспечение территории	11

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	12

2.1. Основные положения и задачи	12

2.2 Предложения по установлению красных линий улиц и проездов, линий регулирования застройки	12

2.3. Планировочное и архитектурно-пространственное решение	13

2.4. Функциональное зонирование	13

2.5. Жилая застройка	14

2.6. Учреждения и предприятия обслуживания	15

2.7. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования	28

2.8. Организация транспортного обслуживания	33

ГЛАВА 3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ	34

3.1 Водоснабжение.	34

3.2 Водоотведение (канализация).	34

3.3 Теплоснабжение.	34

3.4 Газоснабжение.	34

3.5 Электроснабжение.	34

ГЛАВА 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	35

ГЛАВА 5.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	35

ГЛАВА 6.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	37

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	39

ГЛАВА 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ	41

10.1. Характеристика территории	42

10.2. Сведения об использованных материалах по установлению границ  земельных участков и особенностях межевания.	43

10.3. Обоснование принятых решений.	43

10.4.  Перечень сервитутов	57

Приложения	64

Приложения

| Приложение 1 | Постановление администрации Карталинского городского поселения № 912 от 24.10.2016г. «О разработке проекта планировки и межевания территории Карталинского городского поселения» |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Технического задания на разработку градостроительной документации «Разработка документации по планировке и межеванию территории, ограниченной: пер. Фадеева, ул. Есенина. Ул. Карташева в г. Карталы» |
| Приложение 3 | Кадастровые выписки о земельных участках от 17.11.2016г. №7400/101/16-985437, №7400/101/16-985462 и №7400/101/16-985462 предоставленные филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области. |
| Приложение 4 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |

# Исходные данные

Документация проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной: пер. Фадеева, ул. Есенина. ул. Карташева в г. Карталы разработана на основании следующих документов и материалов:

- Постановление администрации Карталинского городского поселения № 912   от 24.10.2016г.  «О разработке проекта планировки и межевания   территории Карталинского городского поселения»;

- Данные предоставленные администрацией Карталинского городского поселения Челябинской области;

- Генеральный план Карталинского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Карталинского городского поселения Челябинской области от 13.12.2012 г. № 115;

- Правила землепользования и застройки Карталинского городского поселения, утвержденные   решением   Совета   депутатов    Карталинского    городского поселения от 28 августа 2015 года № 82.

- Топогеодезическая съемка, выполненная ООО «ГЕОИД ИЗЫСКАНИЯ».

# Общая часть

Документация проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной: пер. Фадеева, ул. Есенина, ул. Карташева в г. Карталы разработана ООО «ЗЕНИТ». Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №9895 от 19.08.2013г.

Основание для проектирования: Постановление администрации Карталинского городского поселения № 912 от 24.10.2016г. «О разработке проекта планировки и межевания   территории Карталинского городского поселения».

Заказчик проекта: Администрация Карталинского городского поселения.

Площадь территории в границах проектирования: 20 га.

Границы территории приняты согласно чертежу – приложению к постановлению администрации Карталинского городского поселения № 912 от 24.10.2016г. «О разработке проекта планировки и межевания территории Карталинского городского поселения».

Топогеодезическая съемка (М 1:500) территории, выполненная ООО "ГЕОИД ИЗЫСКАНИЯ".

Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

Целью разработки проекта является:

•	определение границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

•	установление красных линий;

•	установление границ и параметров земельных участков.

# ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Местоположение и особенности проектируемой территории

Территория проектирования расположена в Карталинском городском поселении.

Границы проектирования приняты согласно Приложению 1 «Схема расположения участка проектирования».

В соответствии с Генеральным планом Карталинского городского поселения проектируемая территория ограничена: пер. Фадеева, ул. Есенина, ул. Карташева. В настоящее время территория свободна от застройки (см. Том III. Лист 2 План современного использования территории (опорный план)). Площадь проектирования составляет 20 га.

В границах проектирования расположены существующие инженерные сети: линия электропередач 110 кВ и линия электропередач 10 кВ. Также на территории находится артезианская скважина. Проектирование ведется с учетом охранных и водоохранных зон.

Рельеф территории имеет уклон в северном направлении.

Проектируемая улично-дорожная сеть сформирована в соответствии с уже существующими улицами и проездами, согласно Генеральному плану Карталинского городского поселения, утвержденному решением Совета депутатов Карталинского городского поселения Челябинской области от 13.12.2012 г. № 115.

С севера и востока проектируемую территорию ограничивают автомобильные дороги IV категории (с севера – ул. Карташева, с востока – Лесная ул.).

## 1.2. Градостроительное зонирование территории

В соответствии с правилами землепользования и застройки Карталинского городского поселения, территория находится в жилой зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).

В данном проекте не предусматривается изменение территориальных зон.

## 1.3. Землеустройство территории

Согласно кадастровому плану территории в границах проектирования находятся сформированные земельные участки. Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности представлены в томе III Лист 2. План современного использования территории (опорный план). Расположенные в границах проектирования участки, стоящие на государственном кадастровом учете, выходят за границы проектирования.

Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению:

- памятники истории и культуры государственного значения;

- памятники истории и культуры местного значения;

- пояса санитарной охраны водоемов;

- рекреационно-оздоровительные территории;

- питомники;

- особо охраняемые природные территории;

- территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности;

- территории месторождений;

- кладбища;

- скотомогильники.

Рассматриваемая территория относится к территории подлежащей градостроительному освоению.

## 1.4. Эколого-градостроительная оценка территории

Карталы — крупный железнодорожный узел. Город связан железными дорогами с Челябинском, Магнитогорском, Орском и Астаной. В нём функционирует железнодорожный пункт пропуска через границу, обслуживающий граждан всех стран мира.

В городе Карталы и районе 38 промышленных, транспортных, строительных и прочих предприятий и организаций, имеющих выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

На территории в границах проектирования, а также вблизи отсутствуют объекты и производства, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. В границах территории проектирования находится артезианская скважина. Проектирование ведется с учетом охранных и водоохранных зон.

Таким образом, вся территория в границах проектирования подлежит градостроительному освоению.

## 1.5. Климатическая характеристика

- Климатическая характеристика района Карталы составлена по многолетним данным метеостанции г. Карталы.

- Климат территории резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и сухим жарким летом. Характерными его особенностями являются: малое количество осадков, летние суховеи, ранние и поздние заморозки.

- Средняя годовая температура воздуха 2,5°С. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура которого равна -14,8°С и минимальная -30,8°С. Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +19,97°С и максимальной +33,5°С.

- Зима характерна не только сильными морозами, но сильными буранами, среднее число дней с метелью в год – 32, наибольшее – 52 дня. Число дней со снежным покровом – 146, средняя дата появления снежного покрова – 26 октября, средняя дата схода снежного покрова – 15 апреля. Средняя высота снежного покрова – 41 см (на защищенной местности).

- Лето длится более 4 месяцев, продолжительность безморозного периода – 123 дня. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны без дождевые периоды, нередко длительные, наступает засуха и отмечается суховей.

- Относительная влажность в этот период минимальна, ниже 60%. засушливые явления чаще бывают весной и в начале лета.

- За год выпадает около 467мм осадков. Летние осадки (321мм) значительно превышают зимние (146мм). Дожди нередко сопровождаются грозами, среднее число дождей за год 29. Максимальная глубина промерзания почвы – 180-200см.

- В течение всего года, особенно зимой, преобладают юго-западные и западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения, по строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -33° и 21,4°С.

## 1.6. Инженерное обеспечение территории

- Электроснабжение

В границах проектирования расположены существующие инженерные сети: линия электропередач 110 кВ и линия электропередач 10 кВ. Согласно генеральному плану Карталинского городского поселения, на проектируемой территорией предполагается строительство ТП, в проекте планировки это учитывается (см. том III, Лист 3 План красных линий (основной чертеж). В соответствии с Правилами "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранная зона от ТП составляет 10 м.

Газоснабжение

Вблизи с проектируемой территории располагается ГРПШ (см. том III, Лист 2 План современного использования территории (опорный план)). Охранная зона от ГРП составляет 10 м согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями) п.7: "г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется".

# ГЛАВА 2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РАЗВИТИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Основные положения и задачи

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлена документация о разработке проекта планировки и межевания   территории Карталинского городского поселения, ограниченная улицами: пер. Фадеева, ул. Есенина, ул. Карташева.

При подготовке документации решаются задачи:

- определение границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- установление красных линий;

- установление границ и параметров земельных участков в составе проекта межевания.

Архитектурно-строительное проектирование в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

## 2.2 Предложения по установлению красных линий улиц и проездов, линий регулирования застройки

Красные линии улиц и проездов рассматриваются в комплексе с линиями ограничения застройки. Красные линии улиц и проездов в застройке назначались, исходя из категории улиц, норм СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и территориальных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций.

Основные положения:

1. Красные линии улиц и проездов ограничивают территорию, предназначенную для

размещения инженерных и транспортных коммуникаций.

2. Линии регулирования застройки одновременно представляют собой:

- линии ограничения зеленых насаждений общего пользования, которые ограничивают территорию, не подлежащую застройке и предусматривающую озеленение, благоустройство, установку малых форм;

- линии ограничения пешеходных направлений, которые ограничивают территории, предназначенные для размещения пешеходных дорожек, площадок, парковок легкового автотранспорта (надземных и подземных), озеленения, благоустройства, инженерных коммуникаций, малых архитектурных форм.

Все указанные выше линии регулирования застройки, включая и красные линии улиц и проездов, являются линиями ограничения застройки и призваны сформировать пространства улиц и проездов, соблюдая градостроительную преемственность в части принципов построения новых градостроительных ансамблей (комплексов).

Основные параметры проектируемой жилой застройки:

Ширина улиц и проездов в красных линиях:

- Улица местного значения– 18,00 м;

- Основной проезд – 12,50 м.

Линии регулирования застройки установлены с учетом правил землепользования и застройки Карталинского городского поселения - отступы от границы: улиц - не менее 3 м.

## 2.3. Планировочное и архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учетом существующей ситуации и предлагает оптимальное использование осваиваемого участка.

Территория в границах проектирования свободна от застройки.

Таблица 2.1. Баланс территории в границах проектирования (см. прим. 1)

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь в границах проектирования | га | 20 | 100 |
| 2 | Площадь в границах красных линиях (см. прим. 1), из них: | га | 12,656 | 63,28 |
|  | - Площадь застройки жилых зданий - Площадь застройки учреждений и предприятий обслуживания - Площадь озеленения участков | га | 1,22 0,0447 11,3913 | 6,1 0,2 56,98 |
| 3 | Количество индивидуальных жилых домов | шт. | 122 | - |
| 4 | Площадь покрытий (улицы, проезды, площади, пешеходные тротуары) | га | 5,146 | 25,73 |
| 5 | Площадь озеленения территории общего пользования | га | 2,198 | 10,99 |

Примечания:

- 1. В площадь границ красных линий входит площадь застройки жилых зданий. Площадь покрытий и площадь озеленения относятся к площади территорий общего пользования.

## 2.4. Функциональное зонирование

Проектируемая территория располагается в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Проектируемые объекты относятся к основным видам разрешенного использования: индивидуальные жилые дома, детские сады.

К основным видам разрешенного использования земельных участков относятся:

- Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

- Образование и просвещение: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения.

К основным видам разрешенного использования объектов капитального строительства относятся:

- Индивидуальные жилые дома;

- Детские сады.

## 2.5. Жилая застройка

Проектом предлагается образование 122 земельных участков с разрешенным использованием под малоэтажную жилую застройку: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей). Максимальная площадь земельных участков составляет 1440,0 кв.м, минимальная – 600,1 кв.м. Новая застройка проектируется с обеспечением современной инженерной инфраструктурой.

На земельных участках предполагается размещение индивидуальных жилых домов.

Объемно-планировочные показатели территории в границах проектирования:

| Общая площадь территории в границах проектирования | 20 га |
| --- | --- |
| Количество участков | 122 |
| Площадь одного участка (см. прим. 1) | 600,1 – 1440,0 кв.м. |
| Площадь застройки одного индивидуального жилого дома (см. прим.2) | 100,0 кв.м |
| Процент застройки | 7 – 17% |
| Общая площадь одного индивидуального жилого дома | 120 кв.м |
| Количество этажей (надземных) одного индивидуального жилого дома | Не более 3х этажей |
| Плотность жилой застройки | 732 кв.м/га |
| Расчетное количество жителей (см. прим. 3) | 500 чел. |
| Плотность населения территории (см. прим.4) | 25 чел/га |

Примечание:

- Площадь земельного участка определялась исходя из Правил землепользования и застройки Карталинского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Карталинского городского поселения от 28 августа 2015 года № 82. Минимальный размер земельного участка – 600 кв. м. Максимальный размер земельного участка - 1500 кв. м.

- Площадь застройки, общая площадь объектов капитального строительства уточняются на стадии разработки разрешения на строительства капитального объекта и может отличаться от площади, указанной в данном проекте.

- Количество жителей определялось исходя из посемейного расселения (один дом на семью), коэффициент семейности принят – 4. Таким образом, расчетное население составляет 500 чел.

- Согласно п.30 Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области – в районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га. Показатель плотности приведен при расчетной жилищной обеспеченности 18 кв.м/чел. При расчетной жилищной обеспеченности 30 кв.м/чел. нормируемая плотность населения – 24 чел./га.

- Согласно п.32 Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области норматив жилищной обеспеченности должен быть не менее 20 кв. м на 1 человека. Данным проектом принято 30 кв. м на 1 человека.

- Согласно п.36 Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области тип жилого дома по уровню комфорта Массовый (Эконом – класс).

- Проектом предлагается ввести новое жилищное строительство в объеме 14640 кв.м. общей площади

## 2.6. Учреждения и предприятия обслуживания

- При планировочной структуре проектируемого жилого района предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания и первичного обслуживания. Проектом учитываются учреждения и предприятия обслуживания, расположенные вблизи с проектируемой территорией.

- В границах проектирования проектом предлагается размещение дошкольной организации (детские сады).

- Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Приложением 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчет учреждений и предприятий обслуживания приведен в таблице 6.1. Численность населения в границах проектирования для расчета учреждений обслуживания составляет 500 человек.

Таблица 6.1. Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Численность населения в границах проектирования для расчета учреждений обслуживания составляет 500 человек.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. жите лей | Обеспеченность на 500 чел. | Предусмотрено в границах проектирования | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольная организация | 1 место | 100 | 50 | 50 | Участок 105 |
| 1.2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | 180 | 90 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 1.3 | Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 0,6 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 1.4 | Учреждения начального профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 3,0 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 1.5 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 3,0 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 1.6 | Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование, но не менее 3,0 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 1.7 | Внешкольные учреждения | 1 место | 10 процентов от числа школьников | 8 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 | 7 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 | 9 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.3 | Консультативный-диагностический центр | кв. метров общей площади | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.4 | Фельдшерский или фельдшерский-акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | - |  |  |
| 2.5 | Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль | 0,1 | 0,05 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.6 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | - | - | Не предусмотрено |  |
| 2.7 | Аптека | 1 учреждение | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.8 | Молочные кухни (для детей до 1 года) | Порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. метров общ. площади на 1 ребенка | 0,5 | 0,25 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.10 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | 1 на гор. округ, гор. поселение или по заданию на проектирование | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.11 | Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | 1 на гор. округ или гор. поселение или из расчета 1 учреждение на 50 тыс. жит. | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.12 | Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 объект | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.13 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10 тыс. детей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.14 | Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 120 человек данной категории граждан | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.15 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект | 1 на 30 человек данной категории граждан | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.16 | Отделения срочного социального обслуживания | 1 объект | 1 на 400 тыс. населения | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.17 | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | 1 место | 3,0 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.18 | Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | 1 место | 3,0 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.19 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 30 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.20 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 1 чел. | 0,5 | 0,25 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.21 | Детские дома-интернаты | 1 место | 3,0 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.22 | Дом-интернат для детей инвалидов | 1 место | 2,0 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.23 | Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 1 на 10,0 тыс. детей | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.24 | Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 объект | 1 на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.25 | Учреждения органов по делам молодежи | кв. м общей площади | 25 | 12,5 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.26 | Санатории (без туберкулезных) | 1 место | 5,87 | 3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.27 | Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | 0,7 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.28 | Санатории-профилактории | 1 место | 0,3 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.29 | Санаторные детские лагеря | 1 место | 0,7 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.30 | Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | 0,8 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.31 | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место | 0,01 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.32 | Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.33 | Курортные гостиницы | 1 место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.34 | Детские лагеря | 1 место | 0,05 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.35 | Оздоровительные лагеря старшеклассников | 1 место | 0,05 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.36 | Дачи дошкольных организаций | 1 место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.37 | Туристские гостиницы | 1 место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.38 | Туристские базы | 1 место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.39 | Туристские базы для семей с детьми | 1 место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.40 | Загородные базы отдыха, турбазы выходного дня, рыболовно-охотничьи базы: | 1 место | 10-15 | 5-8 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.41 | Мотели | 1 место | 2-3 | 1-2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.42 | Кемпинги | 1 место | 5-9 | 3-5 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 2.43 | Приюты | 1 место | 5-9 | 3-5 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м общей площади | 50-60 | 25-30 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.2 | Танцевальные залы | 1 место | 6 | 3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.3 | Клубы | 1 место | 80 | 40 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.4 | Кинотеатры | 1 место | 25-35 | 13-18 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.5 | Театры | 1 место | 5-8 | 3-4 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.6 | Концертные залы | 1 место | 3,5-5 | 2-3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.7 | Музеи | 1 учреждение | 1-2 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.8 | Выставочные залы | 1 учреждение | 1-2 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.9 | Цирки | 1 место | 3,5-5 | 2-3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.10 | Лектории | 1 место | 2 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 3.11 | Городские массовые библиотеки | 1 место | 2 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
|  | 4. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Тыс. кв.м | 1,95 | 0,98 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.2 | Спортивные залы, в том числе: | кв. метров площади пола зала | 350 | 175 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.3 | общего пользования |  | 60-80 | 30-40 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.4 | специализированные |  | 190-220 | 95-110 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.5 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. метров общей площади | 70-80 | 35-80 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.6 | Детско-юношеская спортивная школа | кв. метров площади пола зала | 10 | 5 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.7 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | кв. метров зеркала воды | 75 | 37,5 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 4.8 | Единовременная пропускная способность сооружений | тыс. человек | 0,19 | 0,10 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 5. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, торговые центры, торговые комплексы, розничные рынки, | кв. метров торг. площади | 486,6 | 243,3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 5.2 | В том числе по продаже продовольственных товаров | кв. метров торг. площади | 148,5 | 74,3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 5.3 | по продаже непродовольственных товаров | кв. метров торг. площади | 338,1 | 169,1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 5.4 | База продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей | кв. метров общей площади | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 5.5 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 20 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 5 | 3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 4 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/ смену | 110 | 55 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/ смену | 10 | 5 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.5 | Предприятия по химчистке | кг/ смену | 4 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.6 | Фабрики- химчистки | кг/ смену | 7,4 | 3,7 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.7 | Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/ смену | 4 | 2 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.8 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 промывочное место | 5 | 3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.9 | Гостиница | 1 место | 6,0 | 3 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.10 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4-0,2 в зависимости от размера территории города | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.11 | Общественный туалет | 1 прибор | 1 | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.12 | Кладбище | га | 0,24 | 0,12 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.13 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 0,01 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.14 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.15 | Дом траурных обрядов | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 6.16 | Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Административно- управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.2 | Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.3 | Опорный пункт охраны порядка | кв.м общей площади | По заданию на проектирование или в составе отделения милиции | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.4 | Жилищно-эксплуатационные организации: на микрорайон | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.5 | Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 5 км городских коллекторов | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.6 | Центральный диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 30-35 км городских коллекторов | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.7 | Ремонтно-производственная база | 1 объект | 1 на 100 км городских коллекторов | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.8 | Диспетчерский пункт | 1 объект | 1 на 1,5-8 км внутриквартальных коллекторов | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.9 | Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов | 1 объект | 1 на жилой район | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.10 | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.11 | Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,3-0,5 | 0,15-0,25 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.12 | Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.13 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 9-25 тыс. жителей (по категориям) | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.14 | Областной суд | 1 рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.15 | Районный (городской) суд | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.16 | Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 7.17 | Нотариальная контора | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей | 1 | Не предусмотрено | В структуре города |
| 8. Культовые объекты |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Культовые здания и сооружения | объект | По заданию на проектирование | - | Не предусмотрено | В структуре города |

Примечание:

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания проведен в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Приложением 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области

## 2.7. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования

##### Таблица 2.4. Основные технико-экономические показатели в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего (см. примечание 1) | га | 20,0 | 20,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | -"- |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Многоэтажная застройка | -"- | - | - |
|  | 4-5 этажная застройка | -"- | - | - |
|  | Малоэтажная застройка | -"- | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 20,0 | 20,0 |
|  | Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | -"- | - | - |
|  | Рекреационных зон | -"- | - | - |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | - |
|  | Производственных зон | -"- | - | - |
|  | Иных зон | -"- | - | - |
|  | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | -"- | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории общего пользования - всего | -"- |  |  |
| 1.3 | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | - | - |
|  | улицы, дороги, проезды, площади, стоянки, тротуар | -"- | - | - |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
|  | Коэффициент застройки/норма (см. примечание 1) | % | - | 10,0 / 56-70,4 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки (см. примечание 1) | % | - | 11,9 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения (расчетная) | тыс. чел. | 0 | 0,5 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 0 | 25 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 0 | 14,64 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | - |
| 3.5 | В том числе: |  |  |  |
|  | частной собственности | -"- | - | - |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- | - | - |
| 3.6 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: | -"- |  |  |
|  | по техническому состоянию | -"- | - | - |
|  | по реконструкции | -"- | - | - |
|  | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- | - | - |
|  | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажное | -"- |  |  |
|  | Из них: | -"- |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 14,64 |
|  | многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансардный) | -"- | - | - |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | - | - |
|  | многоэтажное | -"- | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 50/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | - | - |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Аптеки/10 тыс. чел. | объектов | - | - |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в сутки на 1 ребенка | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего В том числе: |  |  |  |
| 4.7 | Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, торговые комплексы, розничные рынки/1000 чел. | кв. м торговой площади | - | - |
|  | предприятие общественного питания/1000 чел. | 1 посадочное место | - | - |
|  | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | Соответствующие единицы | - | - |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. Из них: |  |  |  |
| 4.9 | Территория плоскостных спортивных учреждений/1000 чел | тыс. кв. м | - | - |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства/20 тыс. жителей | объект | - | - |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | объект | - | - |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | Соответствующие единицы | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 3,84 |
| 5.2 | В том числе: |  |  |  |
|  | Магистральные дороги из них: |  |  |  |
|  | скоростного движения | -"- | - | - |
|  | регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | Магистральные улицы из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | -"- |  |  |
|  | - непрерывного движения | -"- | - | - |
|  | - регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | районного значения | -"- | - | - |
|  | Улицы и проезды местного значения | -"- | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | Улицы местного значения | -"- | - | 3,5 |
|  | Основные проезды | -"- | - | 0,34 |
|  | Второстепенные проезды | -"- | - | - |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта В том числе: | км |  |  |
| 5.3 | трамвай | -"- | - | - |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | автобус | -"- | - | - |
|  | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест | - | 0 |
|  | временного хранения | -"- | - | 246 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение | -"- | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт·ч/год | - | - |
| 6.4 | Расход газа | млн. м3/год | - | - |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3/сут | - | - |
| 6.7 | В том числе утилизируемых | -"- | - | - |
|  | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | - | - |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб | - | - |
|  | В том числе: |  | - | - |
|  | жилищное строительство | -"- | - | - |
|  | социальная инфраструктура | -"- | - | - |
|  | улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | -"- | - | - |
|  | инженерное оборудование и благоустройство территории | -"- | - | - |
|  | прочие | -"- | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты: |  |  |  |
|  | на 1 жителя | тыс. руб | - | - |
|  | на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | -"- | - | - |
|  | на 1 га территории | -"- | - | - |

Примечание:

1. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Челябинской области коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала); коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). Границами кварталов являются красные линии.  Площадь в границах красных линий — 126 560 кв.м.

## 2.8. Организация транспортного обслуживания

Проектируемая улично-дорожная сеть сформирована в соответствии с уже существующими улицами и проездами, согласно Генеральному плану Карталинского городского поселения, утвержденному решением Совета депутатов Карталинского городского поселения Челябинской области от 13.12.2012 г. № 115.

С севера и востока проектируемую территорию ограничивают автомобильные дороги IV категории (с севера – ул. Карташева, с востока – Лесная ул.).

Проектом предусматриваются улицы местного значения и основные проезды.

Основные параметры улиц местного значения:

1) Ширина профиля – 18 м;

2) Ширина проезжей части/одной полосы движения – 6м / 3м;

3) Число полос движения – 2.

4) Ширина пешеходного тротуара – 1,5 м.

Основные параметры основных проездов:

1) Ширина профиля – 12,5 м;

2) Ширина проезжей части/одной полосы движения – 5,5м / 2,75м;

3) Число полос движения – 2.

4) Ширина пешеходного тротуара – 1,5 м.

Проектируемые пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой. Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

Расчет стоянок автомобилей

Стоянки автомобилей проектом рассчитываются только для индивидуальных жилых домов на каждом участке на открытой площадке или в гараже из расчета 2 машины на 1 участок.

# ГЛАВА 3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

В границах проектирования расположены существующие инженерные сети: линия электропередач 110 кВ и линия электропередач 10 кВ. Также на территории находится артезианская скважина. Перенос действующих инженерных систем проектом не предусматривается.

## 3.1 Водоснабжение.

Система водоснабжения г. Карталы централизованная, состоящая из комплекса инженерных объектов и сооружений:

•	подземные водозаборы (скважины по забору воды) - 2 шт;

•	насосная повысительная станция - 2 шт;

•	водонапорная башня - 1 шт.

•	водоводы различных диаметров.

В границах проектирования проектом разработана кольцевая система водоснабжения. Общая протяженность проектируемого водопровода – 3340 м.

## 3.2 Водоотведение (канализация).

На проектируемой территории водоотведение предусмотрено централизованное, самотечное.  Общая протяженность проектируемой канализации – 3370 м.

Протяженность проектируемой ливневой канализации — 3840м.

## 3.3 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения – децентрализованная. Проектом предусматривается устройство локальной котельной в каждом индивидуальном жилом доме.

## 3.4 Газоснабжение.

Городское поселение запитывается по газу от газопровода высокого давления. Далее через газорегуляторные пункты газ поступает непосредственно к потребителю. Вблизи с проектируемой территорией располагается распределительный пункт.

Общая протяженность проектируемого газопровода -3970 м

## 3.5 Электроснабжение.

Согласно Генеральному плану Карталинского городского поселения, утвержденному решением Совета депутатов Карталинского городского поселения Челябинской области от 13.12.2012 г. № 115 на рассматриваемой территории располагается проектируемая трансформаторная подстанция. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяжённость проектируемой линий электропередач (воздушная линия 0.4 кВ) – 3260 м.

# ГЛАВА 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория преимущественно решена по рельефу. Рельеф территории в границах проектирования имеет уклон в северном направлении. Схема вертикальной планировки выполнена на основе топосъемки, с максимальным сохранением существующего рельефа.

Благоустройство территории предусматривает озеленение улиц.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:

- строительство проездов и пешеходных тротуаров с асфальтобетонным покрытием;

- озеленение улиц и проездов декоративными породами деревьев и кустарников.

Земляные работы предусматривают срезку растительного грунта, хранение и дальнейшее его использование для озеленения улиц и проездов.

# ГЛАВА 5.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку территорий благоустройства. Места для сбора отходов размещаются, оборудуются и содержатся владельцами мест для сбора отходов (юридическими, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, владеющими на праве собственности или ином законном основании местами для сбора отходов).

Размещение мест для сбора отходов предусматривается юридическими, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями:

- при проектировании строительства предприятий, зданий, строений, сооружений, иных объектов, эксплуатация которых связана с образованием отходов;

- в районах сложившейся застройки по инициативе заинтересованных лиц по согласованию с администрацией города, территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (территориальный орган Роспотребнадзора).

- на территориях индивидуальных домовладений места для сбора отходов размещаются домовладельцами самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства, в том числе санитарных правил и норм, природоохранного законодательства, а также Положения, иных правовых актов органов местного самоуправления города.

Для сбора отходов на улицах, проспектах, площадях, в зонах отдыха, территориях организаций образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, у входов в объекты торговли и общественного питания, другие объекты общественного назначения, жилые дома, на территории объектов транспортной инфраструктуры, в том числе на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования (местах остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованных для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств), остановочных комплексах, у скамей устанавливаются малогабаритные контейнеры (менее 0,5 куб. метра) или урны.

Интервал при расстановке контейнеров, урн на тротуарах составляет не более 40 метров - на оживленных и 100 метров – на малолюдных территориях. Размещение контейнеров, урн не должно мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок, механизированной уборке территории. Не допускается замена контейнеров, урн коробками, ящиками, иными емкостями. Контейнеры, урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления отходов и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться лицами, обеспечивающими уборку территорий благоустройства.

Выгрузка отходов из контейнеров и других мест для сбора отходов в специально оборудованный транспорт и последующее транспортирование отходов к местам утилизации, переработки, размещения отходов осуществляется владельцами мест для сбора отходов самостоятельно или путем заключения с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем договора.

Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом в зависимости от вида отходов способами, исключающими возможность их выпадения, высыпания, вытекания при транспортировании, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

На проектируемой территории запрещается:

- оборудование, размещение и содержание мест для сбора отходов с нарушением требований законодательства, в том числе санитарных правил и норм, природоохранного законодательства, а также Положения, иных правовых актов органов местного самоуправления города;

- сбор отходов, в том числе крупногабаритных, путем их складирования в места, не предназначенные для их сбора либо соответствующего вида отходов;

- сбор отходов путем их складирования, а также размещение отходов юридическими, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в не принадлежащие им на праве собственности или ином вещном праве места для сбора отходов, места размещения отходов при отсутствии договора с владельцем мест для сбора отходов, мест размещения отходов или иного предусмотренного законом основания;

- размещение транспортных средств, препятствующее выгрузке отходов из мест для сбора отходов в специально оборудованный транспорт (мусоровозы, ассенизаторский вакуумный транспорт, другие);

- сжигание отходов в местах для сбора отходов;

- переполнение мест для сбора отходов, разнос отходов за пределы мест для сбора отходов;

- размещение отходов в местах, не предназначенных для размещения отходов либо соответствующего вида отходов;

- слив жидких бытовых отходов на территории города, в том числе в колодцы ливневой и бытовой канализации;

- установка контейнеров на проезжей части дорог, тротуарах, газонах.

Наименование, коды и классы опасности отходов определяются на основании «Федерального классификационного каталога отходов».

Расчет количества бытовых отходов:

В соответствии с Приложением М, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» количество бытовых отходов составляет 1500 л на человека в год (общее количество по городу с учетом общественных зданий).

Численность населения на проектируемой территории – 500 человека.

Количество бытовых отходов на человека в день: 1500 л /365 дней = 4,11 л на человека в день;

Количество бытовых отходов на проектируемой территории в день: 4,11 л х 500 человека = 2055 л в день;

Количество бытовых отходов в неделю: 2055 л х 7 дней = 14385 л;

Вместимость заглубленного мусорного контейнера составляет 5 куб. м (5 000 л).

Таким образом, для обеспечения санитарной очистки проектируемой территории необходима установка трех мусорных контейнеров, установленных на контейнерной площадке. Проектом предлагается размещение заглубленных контейнеров для мусора (см. Том III лист. 3).

Жильцам предлагается заключить договор на вывоз и размещение бытовых отходов и мусора, а также ассенизаторские услуги со специализированной компанией, выбранной ими самостоятельно.

# ГЛАВА 6.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел выполнен на основании Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015).

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации использованы рекомендации «Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ» М., 1998г.).

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Воздействие проектируемых объектов на окружающую среду выражается в использовании земель, необходимых для их сооружения. Почвенный слой удаляется и складируется в непосредственной близости и используется для восстановительных мероприятий на месте строительства.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя, либо завести новый плодородный грунт.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводится согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Сбор и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

ГЛАВА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении комплекса работ по строительству газовых сетей необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Особое внимание при производстве работ должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЗП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места следует регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ.

Общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее - зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов принимаются согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

По функциональной пожарной опасности на проектируемой территории располагаются следующие здания и сооружения:

- Ф 1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

- Ф1.1 Детские дошкольные учреждения.

# ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Территория Карталинского городского округа относится к территориям с «умеренно опасным» риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Из явлений природного характера наибольшую потенциальную опасность жизнедеятельности населения и промышленности представляют повторяющиеся с различной периодичностью и обусловленные климатическим и гидрологическим местоположением города процессы подтопления. Наиболее вероятное время подтоплений – период весеннего половодья: апрель-июнь.

На территории Карталинского городского поселения возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии с выбросом опасных химических веществ;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях;

Радиационных и биологически опасных объектов, расположенных непосредственно на территории Карталинского городского поселения, - нет.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории могут стать:

-  аварии легкового автотранспорта на улицах, проездах и автостоянках;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока;

-  террористический акт.

Магистральные улицы проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта с рассматриваемой территории на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети обеспечивается надежное сообщение между отдельными его частями, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы территории. Предусмотрено дублирование путей сообщения по рассматриваемой территории.

Основным способом защиты населения Карталинского городского поселения, находящегося на рассматриваемой территории от современных средств поражения является своевременное оповещение.

Здания, находящиеся на рассматриваемой территории подключены к общегосударственной системе оповещения - территориальной системе централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области, телевидение, радио, телефон.

Территориальная система централизованного оповещения гражданской обороны (далее по тексту - ТАСЦО ГО) Челябинской области является основной системой передачи сигналов управления и информации для населения, как в повседневных условиях, так и в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. ТАСЦО ГО создана на основании «Положения о системах оповещения ГО», утвержденного совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.98 №701/212/813.

Основной способ оповещения персонала объекта предпринимательской деятельности (включающего в себя офис управляющей компании, предприятие общественного питания и магазин общей площадью до 1500 кв.м) является передача речевой информации.

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются сигнальные средства (электросирена типа С-40), что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». По этому сигналу персонал объекта обязан немедленно включить приемники проводного вещания (радио- или телевизионные приемники) для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Челябинской области. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Информирование населения будет также осуществляться с помощью Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (далее по тексту - ОКСИОН), которая должна быть создана в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года».

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Основным видом защиты работников организаций, расположенных на рассматриваемой территории, в военное время является эвакуация в безопасные районы. Поскольку, на рассматриваемой территории нет организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность, рассредоточение их работников не предполагается.

# ГЛАВА 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТУПНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании учитывались требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Проектные решения, предназначенные для маломобильных групп населения (далее МГН), должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принимается не менее 0,05 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации. Мероприятия по доступности МГН проектируемых зданий и сооружений разрабатываются при подготовке документов разрешения на строительство.

ГЛАВА 10. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 10.1. Характеристика территории

Территория, на которую осуществляется межевание ограничена: пер. Фадеева, ул. Есенина, ул. Карташева.

Естественный рельеф площадки сохраняется, территория проектирования свободна от застройки.

- Границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

- Всего проектом образовано 122 земельных участка с разрешенным использованием под малоэтажную жилую застройку: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей). Максимальная площадь земельных участков составляет 1440,1 кв.м, минимальная – 600,1 кв.м.

- Один земельный участок образован под образование и просвещение: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (объект капитального строительства: детские ясли и детский сад) площадью 2087,8 кв.м.

- Также сформирован земельный участок под проектируемую трансформаторную подстанцию площадью 502,7 кв.м.

## 10.2. Сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Границы земельных участков установлены на основании следующих документов:

- Градостроительного кодекса РФ ст.43;

- Земельный кодекс Российской федерации;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Карталинского городского поселения;

- Постановление администрации Карталинского городского поселения № 912 от 24.10.2016г. «О разработке проекта планировки и межевания территории Карталинского городского поселения»;

- Задание на разработку градостроительной документации.

## 10.3. Обоснование принятых решений.

В границах проектирования образованы 122 земельных участка с разрешенным использованием малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), участок для размещения детского сада, и земельный участок размещения ТП. Границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. Земельные участки образованы в соответствии с Правилами землепользования и застройки Карталиснского городского поселения.

Площадь образованных земельных участков см. в таблице 10.1.

Поворотные точки образуемых земельных участков см. Том III лист 11.2.

На территории в границах проектирования отсутствуют:

- границы территорий объектов культурного наследия.

Таблица 10.3. Ведомость площадей образуемых земельных участков.

| № на плане | Назначение, наименование земельных участков | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 655 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 698,3 |
| 3 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 832,5 |
| 4 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1080,5 |
| 5 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1145,3 |
| 6 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 846,5 |
| 7 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 8 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 846,5 |
| 9 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 10 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 846,5 |
| 11 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 12 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 846,5 |
| 13 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 14 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,4 |
| 15 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 16 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,4 |
| 17 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 18 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,4 |
| 19 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 20 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,4 |
| 21 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 22 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,3 |
| 23 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 24 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,3 |
| 25 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 26 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,3 |
| 27 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 935,4 |
| 28 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 864,2 |
| 29 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 697,3 |
| 30 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 924,8 |
| 31 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 971,7 |
| 32 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 819,4 |
| 33 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 832,6 |
| 34 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 35 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 36 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 37 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 38 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 39 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 40 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 41 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 42 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 43 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 44 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 45 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 46 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 47 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,3 |
| 48 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,9 |
| 49 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 823 |
| 50 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 847,4 |
| 51 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1027,9 |
| 52 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 716,2 |
| 53 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 823,1 |
| 54 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 600,1 |
| 55 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1087,6 |
| 56 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1087,3 |
| 57 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1087 |
| 58 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1086,9 |
| 59 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 956,1 |
| 60 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 672,1 |
| 61 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 832,1 |
| 62 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 833,6 |
| 63 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 825,3 |
| 64 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 930,8 |
| 65 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 929,9 |
| 66 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 929 |
| 67 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 928,1 |
| 68 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 927,1 |
| 69 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 926,3 |
| 70 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1045,1 |
| 71 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 830,4 |
| 72 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 928 |
| 73 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1196 |
| 74 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 928 |
| 75 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1003 |
| 76 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 926,3 |
| 77 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1090,8 |
| 78 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 925,2 |
| 79 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 720,9 |
| 80 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 688,7 |
| 81 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 708,3 |
| 82 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 886,5 |
| 83 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1117 |
| 84 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1208,7 |
| 85 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1189,1 |
| 86 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1164,1 |
| 87 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1138,3 |
| 88 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1119,2 |
| 89 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1098 |
| 90 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1130,3 |
| 91 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1188,3 |
| 92 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 948,8 |
| 93 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 948,3 |
| 94 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 947,1 |
| 95 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 945,8 |
| 96 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 944,6 |
| 97 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 943,3 |
| 98 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 942,1 |
| 99 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 845,1 |
| 100 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 725 |
| 101 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 761,6 |
| 102 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1133 |
| 103 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1440,1 |
| 104 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 990,2 |
| 105 | Образование и просвещение: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения | 2087,8 |
| 106 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 944,7 |
| 107 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1017,5 |
| 108 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1266 |
| 109 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1008,9 |
| 110 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1028 |
| 111 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1233,9 |
| 112 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1092,3 |
| 113 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1112,2 |
| 114 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1280 |
| 115 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1091 |
| 116 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1238 |
| 117 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1085,8 |
| 118 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1244,5 |
| 119 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1080,5 |
| 120 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1250,9 |
| 121 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1075,3 |
| 122 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1257,3 |
| 123 | Малоэтажная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 1263,8 |
| 124 | Трансформаторная подстанция | 502,7 |

Примечание:

- Границы, координаты и номера образуемых земельных участков приведены в Томе III, Лист 11.

- Детский сад располагается на участке 105 (см. Том III, Лист 11);

- ТП располагается на участке 134 (см. Том III, Лист 11).

## 10.4.  Перечень сервитутов

Установление сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование частей земельных участков для сквозных проездов и проходов к другим объектам, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

Границы охранных зон показаны на схеме границ с особыми условиями использования территории (см. том III лист 9).  Координаты поворотных точек сервитутов см. том III лист 11.

Таблица 10.4. Поворотные точки участков, поворотные точки сервитутов, кадастровые номера земельных участков

| № ЗУ на плане | Координаты поворотных точек земельных участков | Координаты поворотных точек сервитутов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2, 3, 4, 5,1 | 4, 5, 263, 262,4 |
| 2 | 1, 5, 6, 36,1 | 5, 6,264, 263,5 |
| 3 | 6, 36, 35, 7,6 | 6, 264, 265, 266, 35, 7,6 |
| 4 | 7, 8, 34, 35,7 | 7, 8, 298, 267, 268, 35,7 |
| 5 | 34, 35, 37, 38, 39,34 | 268, 35, 37, 38, 39, 271, 270, 269,268 |
| 6 | 8, 9, 33, 34, 8 | 8, 9, 297, 298,8 |
| 7 | 33, 34, 39, 40, 33 | 39, 40, 272, 271,39 |
| 8 | 9, 10, 32, 34, 9 | 9, 10, 296, 297,9 |
| 9 | 40, 41, 32, 33, 40 | 40, 41, 273, 272,40 |
| 10 | 10, 11, 31, 32, 10 | 10, 11, 295, 296,10 |
| 11 | 31, 32, 41, 42, 31 | 41, 42, 274, 273,41 |
| 12 | 11, 12, 30, 31, 11 | 11, 12, 294, 295,11 |
| 13 | 30, 31, 42, 43, 30 | 42, 43, 275, 274,42 |
| 14 | 12, 13, 29, 30, 12 | 12, 13, 293, 294,12 |
| 15 | 29, 30, 43, 44, 29 | 43, 44, 276, 275,43 |
| 16 | 13, 14, 28, 29, 13 | 13, 14, 292, 293,13 |
| 17 | 28, 29, 44, 45, 28 | 44, 45, 277, 276,44 |
| 18 | 14, 15, 27, 28, 14 | 14, 15, 291, 292,14 |
| 19 | 27, 28, 45, 46, 27 | 45, 46, 278, 277,45 |
| 20 | 15, 16, 26, 27, 15 | 15, 16, 290, 291,15 |
| 21 | 26, 27, 46, 47, 26 | 46, 47, 279, 278,46 |
| 22 | 16, 17, 25, 26, 16 | 16, 17, 289, 290,16 |
| 23 | 25, 26, 47, 48, 25 | 47, 48, 279, 278,47 |
| 24 | 17, 18, 24, 25, 17 | 17, 18, 288, 289,17 |
| 25 | 24, 25, 48, 49, 24 | 48, 49, 281, 280,48 |
| 26 | 18, 19, 23, 24, 18 | 18, 19, 287, 288,18 |
| 27 | 23,24, 49, 50, 23 | 49, 50, 283, 282, 281,49 |
| 28 | 19, 20, 22, 23, 19 | 19, 20, 286, 287,19 22, 264, 284,22 |
| 29 | 20, 21, 22, 20 | 20, 21, 22, 284, 464, 285,286,20 |
| 30 | 51, 85, 53, 52, 51 | 51, 85, 302, 301,51 300, 299, 52,300 |
| 31 | 85, 84, 54, 53, 85 | 85, 84, 303, 302,85 |
| 32 | 84, 83, 55, 54, 84 | 84, 83, 304, 303,84 |
| 33 | 83, 82, 56, 55, 83 | 83, 82, 305, 304,83 |
| 34 | 82, 81, 57, 56, 82 | 82, 81, 306, 305, 82 |
| 35 | 81, 80, 58, 57, 81 | 81, 80, 307, 306, 81 |
| 36 | 57, 58, 87, 86, 57 | 86, 331, 330, 87, 86 |
| 37 | 80, 79, 59, 58, 80 | 80, 79, 308, 307, 80 |
| 38 | 58, 59, 88, 87, 58 | 88, 87, 330, 329, 88 |
| 39 | 79, 78, 60, 59, 79 | 79, 78, 309, 308, 79 |
| 40 | 59, 61, 89, 88, 59 | 89, 88, 329, 328, 89 |
| 41 | 78, 77, 61, 60, 78 | 78, 77, 310, 309, 78 |
| 42 | 60, 61, 90, 89, 60 | 90, 89, 328, 327, 90 |
| 43 | 77, 76, 62, 61, 77 | 77, 76, 311, 310, 77 |
| 44 | 64, 62, 91, 90, 64 | 91, 90, 327, 326, 91 |
| 45 | 76, 75, 63, 62, 76 | 76, 75, 312, 311, 76 |
| 46 | 62, 63 92, 91, 62 | 92, 91, 326, 325, 92 |
| 47 | 63, 75, 74, 64, 63 | 75, 74, 313, 312, 75 |
| 48 | 63 64, 93, 92, 63 | 93, 92, 325, 324, 93 |
| 49 | 74, 73, 65, 64, 74 | 74, 73, 314, 313, 74 |
| 50 | 64, 65, 94, 93, 64 | 94, 93, 324, 323, 322,94 |
| 51 | 73, 72, 66, 65, 73 | 73, 72, 315, 314,73 |
| 52 | 65, 66, 67, 94, 65 | 322, 321, 67, 94, 322 |
| 53 | 72, 71, 68, 67, 72 | 72, 71, 316, 315, 72 320, 68, 67, 321,320 |
| 54 | 71, 70, 69, 68, 71 | 71, 318, 317, 316,71 319, 69, 68, 320,319 |
| 55 | 115, 114, 96, 95, 115 | 332, 333, 334, 114, 332 |
| 56 | 114, 113, 97, 96, 114 | 114, 113, 335, 334, 114 |
| 57 | 113, 112, 98, 97, 113 | 113, 112, 336, 335, 113 |
| 58 | 112, 111, 99, 98, 112 | 112, 111, 337, 336, 112 |
| 59 | 111, 110, 102, 101,100,99, 111 | 111, 110, 338, 337, 111 |
| 60 | 110, 109, 108, 107, 106, 110 | 110, 109,108,107,341,340,339, 338,111 |
| 61 | 107, 106, 102, 116, 107 | 107, 106, 342, 341,107 |
| 62 | 136, 117, 118, 135, 136 | 136, 117, 118, 361, 360, 359,136 |
| 63 | 134, 135, 118, 119, 134 | 118, 119, 363, 362, 361,118 |
| 64 | 119, 120, 133, 134, 119 | 119, 120, 365, 364, 363,119 |
| 65 | 120, 121, 132, 133, 120 | 120,121, 366, 365,120 |
| 66 | 121, 122, 131, 132, 121 | 121, 122, 367, 366,121 |
| 67 | 122, 123, 130, 131, 122 | 122, 123, 368, 367,122 |
| 68 | 123, 124, 129, 130, 123 | 123, 124, 369, 368,123 |
| 69 | 124, 125, 128, 129, 124 | 124, 125, 370, 369,124 |
| 70 | 125, 126, 127, 128, 125 | 125, 372, 371, 370,125 |
| 71 | 150, 151, 137, 152, 149, 150 | 151, 137, 346, 345,151 |
| 72 | 137, 138, 153, 152, 137 | 137, 138, 347, 348, 137 |
| 73 | 149, 153, 147, 148, 149 | - |
| 74 | 138, 139, 154, 153, 138 | 138, 139, 154, 349, 348, 347,138 |
| 75 | 146, 147, 153, 154, 146 | 146, 350, 349, 154,146 |
| 76 | 139, 140, 155, 154, 139 | 140, 354, 353, 352, 154, 139, 141 |
| 77 | 154, 156, 144, 145, 146, 154 | 156,352,351,358,144,145,146,349,156 |
| 78 | 140, 141, 156, 155, 140 | 140, 141, 355, 354,140 |
| 79 | 141, 142, 143, 144, 141 | 141, 142, 143, 144, 358, 357, 356, 355,141 |
| 80 | 181, 194, 193, 192, 181 | 194, 381, 382, 373,374, 375, 182,194 |
| 81 | 182, 193, 192, 183, 182 | 182, 375, 376, 183,182 |
| 82 | 183, 192, 191, 184, 183 | 183, 376, 377, 184,183 |
| 83 | 184, 191, 190, 185, 184 | 184, 377, 378, 185,184 |
| 84 | 185, 186, 187, 189, 185 | 185, 186, 187, 380, 379, 378,185 |
| 85 | 195, 196, 208, 209,195 | 196, 195, 209, 208, 395, 396, 383, 384,196 |
| 86 | 196, 197, 207, 208, 196 | 196, 197, 385, 384,196 207, 208, 395, 394,207 |
| 87 | 197, 198, 206, 207,197 | 197, 198, 386, 385,197 207, 206, 393, 394,207 |
| 88 | 198, 199, 205, 206,198 | 198, 199, 387, 386,198 206, 205, 392, 393,206 |
| 89 | 199, 200, 204, 205,199 | 199, 200, 388, 387,199 205, 204, 391, 392,205 |
| 90 | 200, 201, 202, 203,204,200 | 200, 201, 389, 388, 200 391, 390, 203, 204, 391 |
| 91 | 179, 180, 157, 177, 178,179 | 180, 157, 398, 397, 180 419, 178, 177, 418, 419 |
| 92 | 157, 158, 176, 177,157 | 157, 158, 399, 398, 157 176, 177, 418, 412, 176 |
| 93 | 158, 159, 175, 176,158 | 158, 159, 411, 399,158 175, 176, 417, 416, 175 |
| 94 | 159, 160, 174, 175,159 | 159, 160, 401, 400, 159 415, 414, 173, 174, 415 |
| 95 | 160, 161, 173, 174,160 | 160, 162, 403, 402, 160 172, 173,414, 413,172 |
| 96 | 161, 162, 172, 174,161 | 161, 162, 403, 402, 161 172, 173, 414, 413,172 |
| 97 | 162, 163, 171, 172,162 | 162, 163, 404, 403,162 171, 172, 413, 412, 171 |
| 98 | 163, 164, 170, 171,163 | 163, 164, 405, 404, 163 170, 171, 412, 411,170 |
| 99 | 164, 165, 169, 170,164 | 164, 165, 406, 405, 164 410, 169, 170, 411, 410 |
| 100 | 165, 166, 167, 168, 169, 165 | 165, 166, 407, 406, 165 167, 168, 410, 409, 407,167 |
| 101 | 210, 211, 220, 221,210 | 210, 211, 424, 425,210 |
| 102 | 211, 212, 219, 218,211 | 211, 212, 422, 421,211 220, 425, 426, 418, 220 |
| 103 | 218, 214, 215, 216, 217,218 | 218, 426, 427, 216, 217, 218 |
| 104 | 212, 213, 214, 219,212 | 212, 213, 423, 422, 212 |
| 105 | 226, 222, 223, 224, 225,226 | 226, 430, 429, 428, 226 |
| 106 | 227, 228, 229, 230, 249,227 | 230, 444, 445, 446, 447, 448, 449,249, 227, 228, 229, 230 |
| 107 | 230, 231, 250, 249,230 | 230, 231, 443, 444,230 250, 249, 449, 450, 451, 250 |
| 108 | 250, 232, 252, 251,250 | 232, 188, 442, 443,232 250, 451, 452, 453, 252, 251,250 |
| 109 | 234, 235, 248, 233,234 | 235, 438, 439, 440, 233, 234, 235 |
| 110 | 233, 248, 253, 252,233 | 233, 440, 441, 188, 233 253, 252, 453, 454, 253 |
| 111 | 248, 247, 254, 253,248 | 254, 253, 454, 455, 254 |
| 112 | 235, 236, 247, 248,235 | 235, 236, 437, 438, 235 |
| 113 | 236, 237, 248, 247,236 | 236, 237, 436, 437, 236 |
| 114 | 246, 247, 254, 255,246 | 255, 254, 455, 456, 255 |
| 115 | 237, 238, 245, 246,237 | 237, 238, 435, 456, 237 |
| 116 | 237, 238, 245,246, 237 | 237, 238, 435, 436, 237 |
| 117 | 238, 239, 244, 245,238 | 238, 239, 434, 435, 238 |
| 118 | 244, 245, 256, 257,244 | 257, 256, 457, 458, 257 |
| 119 | 239, 240, 243, 244,239 | 239, 240, 433, 434,239 |
| 120 | 243, 244, 257, 258,243 | 257, 258, 459, 458, 257 |
| 121 | 240, 241, 242, 243,240 | 240, 241, 431, 432, 433,240 |
| 122 | 242, 243, 258, 259,242 | 258, 459, 460, 259,258 |
| 123 | 242, 261, 260, 259,242 | 261, 462, 463, 259, 260, 461, 460, 261 |
| 124 | 106, 105, 104, 103,106 | 106, 105, 104, 344, 343, 342,106 |

# Приложения