СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

КАРТАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 1 июня 2006 года № 49

«О Правилах содержания

территории Карталинского

городского поселения»

На основании Закона Челябинской области «О правилах благоустройства городов и других населенных пунктах Челябинской области и административной ответственности за них» за № 34-ЗО от 08.10.1996г.

Совет депутатов Карталинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Принять «Правила содержания территории Карталинского городского поселения» (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Карталинская новь».

Глава Карталинского

городского поселения                                                                               С.В. Кочнев

Приложение к решению

Совета депутатов

Карталинского городского поселения

от  «_01__»_июня__2006 г. №__49__

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАРТАЛИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Данные правила разработаны в соответствии с законом РФ на основе Закона  Челябинской области «О правилах благоустройства городов и других населенных пунктов Челябинской области и административной ответственности за их нарушение», включают технические условия содержания  территории  Карталинского городского поселения.

Настоящие Правила устанавливаются единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определенный порядок  уборки и содержания городских территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Карталинского городского поселения, независимо от формы собственности, ведомственной  принадлежности и гражданства.

Контроль за исполнением данных правил, возлагается на отдел архитектуры.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Содержание в образцовой чистоте уличных и дворовых территорий, качественная и своевременная их уборка является непосредственной обязанностью всех домовладельцев, предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-правовых форм, которые должны:

1.1.1. Создавать и поддерживать благоустройство территории в следующих частях:

-асфальтовых и прочих видов покрытия территории;

-фасадов зданий и сооружений и размещенных на них или отдельно рекламно-информационных или других вывесок, объявлений и внешнего освещения  домов;

- содержание обязательных информационных таблиц, включающих в себя наименование улицы, номер дома, нумерацию подъездов  и квартир в них расположенных;

- дренажного обустройства территории, ливневой канализации и инженерных сооружений по укреплению земельных участков.

1.1.2. Следить за состоянием и своевременно ремонтировать:

- фасады зданий и сооружений;

- заборы и другие виды ограждений;

- малые архитектурные формы;

- наружное освещение подъездов к зданиям и сооружениям;

- газонов, кустарников и деревьев

1.1.3. Поддерживать чистоту и санитарное состояние обустройства путем:

- проведения сбора и вывоза мусора;

- запрета случаев складирования на территории твердых бытовых и производственных отходов, разлива воды, технических и хозяйственных жидкостей;

- проведения своевременной уборки снега;

Обеспечивать содержание отведенной и прилегающий территории за счет своих средств, самостоятельно, либо путем заключения договоров со специализированными предприятиями.

1.1.4. Бережно относиться к объектам любой собственности.

1.1.5. Производить окраску фасада дома и обустройство земельного участка в соответствии с паспортом.

1.1.6. Содержать ограждения (заборы) земельных участков в технически исправном состоянии.

1.1..7. В весенне-осенний период производить очистку существующих водоотводных каналов с последующим вывозом мусора.

1.2. Владельцы территории независимо от форм собственности имеют право:

1.2.1. На договорной основе передавать в комплексе или раздельно по функциям выполнение возложенных на них обязанностей другим юридическим лицам или организовывать собственные подразделения по выполнению данных функций.

1.2.2. Привлекать городские органы к защите состояния благоустройства, санитарного обустройства и чистоты их территорий.

1.2.3. Участвовать в смотрах,  конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию территории города.

1.2.4. Делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории города.

1.3. Уборка производиться:

- на улицах с двухсторонней застройкой – по длине занимаемого участка, включая половину перекрестков;

- на улицах с односторонней застройкой  - по длине занимаемого земельного участка, включая половину перекрестков и противоположенный тротуар;

- на площадях – по длине занимаемого земельного участка, включая половину перекрестков,  по ширине – на расстояние 10м линии от тротуаров, а  при наличии газонов - от линии газонов.

1.3.1. Владельцы территорий обязаны произвести уборку на расстоянии 10 метров по всему периметру или половину расстояния с соседним наделом, если это расстояние менее 20метров.

1.3.2. При уборке в ночное время должны соблюдаться правила, предупреждающие шум.

1.4.Очистка, уборка, вывоз мусора, снега и содержание в надлежащем порядке улиц, подходов и подъездных путей к промышленным предприятиям, организациям, гаражам, складам и земельных участков производиться согласно настоящих Правил и является обязанностью этих предприятий и организаций.

1.5. Каждое промышленное предприятие должно создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от промышленных сооружений, иметь должное санитарное состояние прилегающих территорий, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из предприятий и строек на   городские улицы.

1.6. Дорожно-эксплутационные службы должны производить механизированную уборку, посыпку песком, текущий и капитальный ремонт асфальтового покрытия проезжей части улиц, площадей по договорам с предприятиями и домовладельцами, а также городских территорий, закрепленных непосредственно за дорожно-эксплутационными службами.

1.7. Уборку, очистку от снега и посыпку песком остановок общественного транспорта обязана производить дорожно-эксплутационная служба.

1.8. На предприятия водопроводно-канализационного и коммунально-бытового хозяйства возлагается очистка в радиусе 10 метров территории около водоразборных колонок ото льда и мусора с их вывозом, содержание подходов к колонкам, а также устройство стоков воды.

1.9. Уборка в течение всего дня территории и тротуаров, прилегающих к магазинам, палаткам, киоскам, ларькам на расстоянии 15 метров, возлагается на соответствующих руководителей торговых организаций и заведующих магазинов, уборка территории, прилегающих к бензозаправочным станциям на расстоянии 50 метров от них – на старших заправщиков заправочных станций.

1.10. Содержание зеленых насаждений на улицах в частных застройках производиться владельцами домов под контролем администрации городского поселения.

1.11. Уборка мостов, путепроводов, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производиться организациями,  в ведении которых они находятся.

1.12. Уборка и очистка водосточных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод, производятся дорожно-эксплутационными службами, а поселения из дворов - жилищно-эксплутационными организациями и домовладельцами, на чьих закрепленных территориях они находятся.

1.13. Железнодорожные пути, проходящие в черте города, в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути и т.д.) убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций на расстоянии 50 метров в каждую сторону от железнодорожного полотна.

1.14. Дорожно-эксплутационные службы, жилищно-эксплутационные организации, предприятия,  учреждения и организации обязаны установить урны для мусора и производить их своевременную уборку на тротуарах, улицах, площадях,  на остановках городского пассажирского транспорта.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления от мусора и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться.

1.15. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты должны складироваться в специальную тару с последующей немедленной вывозкой. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуаров и газоны запрещается.

Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций (канализационных, водопроводных, дождевых, тепловых, телефонных и др.) имелись в наличии, всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном закрытом состоянии.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их отсутствия, повреждения или разрушения должны быть в течение 6 часов восстановлены и исправлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

1.16. При проведении работ по ремонту дорожного покрытия полотна организация, производящая работы, обязана выставить на уровень асфальтового покрытия люки всех смотровых колодцев.

1.17. В целях поддержания чистоты на проезжей части улиц запрещается проезд по городу грязного автотранспорта.

1.18. При загрязнении дорожного полотна сыпучими и другими материалами, владелец транспорта несет ответственность за загрязнение территории.

1.19. Владельцы территорий и юридические лица, на балансе которых находятся асфальтовые покрытия, обязаны своевременно проводить их ремонт.

1.20. Владельцы, собственники и арендаторы объектов на отведенной и прилегающей территории  обязаны проводить работы по ее надлежащему содержанию в следующих границах:

1.20.1. Киоски, ларьки, торговые остановочные комплексы, павильоны, иные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания, расположенные:

- на жилых территориях - отведенную и прилегающую территорию в пределах до 50 метров по периметру;

- на территории общего пользования - отведенную и прилегающую территории в пределах 20 метров по периметру;

- на прочих территориях - отведенную и прилегающую территории в пределах до 20 м по периметру;

1.20.2. Здания, включая жилые дома, в том числе индивидуальной застройки:

- по длине - на всю длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий – на длину здания плюс две ширины здания;

- по ширине – от фасада здания до бордюра проезжей части, расположенного не далее 50м от линии застройки.

В индивидуальной застройки обслуживание производиться по длине в границах территории, занимаемой усадьбой, до проезжей части улицы.

1.20.3. Гаражи, автостоянки, парковки в границах отведенных и на прилегающих  территориях;

1.20.4. Автомобильные дороги - от 10 до 50 м от бровки земляного полотна в зависимости от категории дороги вне застройки жилыми зданиями;

1.20.5. Промышленные объекты - отведенную и прилегающую территории до проезжей части магистрали, подъездные пути предприятия, объекта в границах, определенных распоряжением Главы.

1.21. Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляет комиссия, назначенная распоряжением Главы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСТОТЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Все домовладельцы, предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-правовых форм несут ответственность за содержание в чистоте закрепленных территорий.

2.2.  Уборка городских территорий в весеннее - летний период.

2.2.1. Уборка городских территорий в весеннее - летний период имеет целью ликвидацию загрязненности и замусоренности  дворовых, уличных территорий и других мест и создание чистоты и опрятности, а также проведения текущего ремонта проезжей части улиц, мойку, поливку и подметание проезжей части улиц,  тротуаров, площадей.

2.2.2. В целях очистки территорий города от мусора необходимо проводить субботники с участием жителей города, работников организаций и предприятий всех форм собственности.

2.2.3. Во время проведения субботников запрещается сжигание листвы, мусора на убираемых территориях.

2.2.4. Уборка лотков и бордюр от пыли, мусора производиться силами закрепленных предприятий после влажной уборки.

2.3.  Уборка городских территорий в осеннее - зимний  период.

2.3.1. Уборка городских территорий в осеннее - зимний  период предусматривает уборку и вывозку мусора, снега и льда, грязи и посыпку их песком.

2.3.2. Очистку от снега проезжей части автодорог и посыпку противоголо-ледным материалом спусков, подъемов, перекрестков, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары необходимо начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

2.3.3. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагается на владельцев строений и должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно  скучиваться и вывозиться владельцами строений.

2.3.4. Вывоз снега, скол льда разрешается только на специальные места отвала.

2.4. Запрещается возводить препятствия для проезда автотранспорта во дворы, внутри дворов и кварталов из крупногабаритного мусора, материальных ценностей (труб, железобетонных блоков, и т.д.)

3. ПОРЯДОК ВЫВОЗА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

3.1. Домовладения, не имеющие централизованной канализации, должны имеет утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5*5см, препятствующими попаданию крупных габаритных предметов в яму.

Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорию домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды.

3.2. Жилищно-эксплутационные организации обязаны оборудовать принадлежащие им  территории санитарными средствами (площадки для чистки ковров, мебели, одежды, белья и т.д.)

3.3. Конструкции контейнеров и ограждений должны быть типовыми, устройство площадок по сбору бытовых отходов и мусора производиться с разрешения отдела архитектуры.

3.4. Жители частных домов обязаны заключить договора со специализированными предприятиями на вывоз и переработку ТБО и очистку выгребных ям; обеспечить подъезды к мусоросборникам и выгребным ямам.

3.5. Вывоз отходов из многоэтажных жилых домов, предприятий торговли, детских и лечебных заведений, предприятий и организаций культуры производится силами специализированных предприятий по договорам  с вышеуказанными учреждениями.

3.6. Вывоз бытового мусора из жилых домов ведомств, производиться силами и средствами предприятий или организаций, в ведении которых находятся жилые дома.

3.7. Вывоз мусора производиться на специальные свалки, содержание и  эксплуатации которых,  возложена на специальные  организации.

4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов,  ларьков, рекламных стендов, всякого рода щитов для реклам, объявлений и других устройств допускается при согласовании проектов и мест их установки с отделом архитектуры.

4.2. Размещение скамеек у каждого подъезда жилых домов и на остановках общественного транспорта должно производиться в соответствии с проектом. Размещение скамей не должно препятствовать механизированной  уборке  улиц  и  площадей.

4.3. Посадка деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, жилых  кварталов разрешается только по согласованию с отделом  архитектуры.

4.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений разрешается только на специально отведенных стендах.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

(МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ)

5.1. В городе разрешается применение временных строений: киосков, ларьков, павильонов и т.д.- для обслуживания населения мелкорозничной торговой сети, общественного питания, бытового и других разрешенных законодательством видов обслуживания населения.

5.2. Разрешение на строительство новых, установку и перенос существующих киосков, павильонов, летних кафе, овощных базаров и других форм уличной торговли, в т.ч. и сезонных,  выдает  отдел архитектуры.

5.3. Запрещается возводить к киоскам, павильонам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, загородки и т.д., не предусмотренными проектами; складировать тару у киосков, палаток,  павильонов, а  также использовать их под складские помещения.

5.4. В договоре на  аренду территории для временных строений помимо основных пунктов должно указываться:

- кто и как убирает строение по окончании его эксплуатации;

- наличие информационной таблицы о владельце с наименованием юридического лица, его служебным адресом и номером  служебного телефона при его наличии;

- другая информация, предусмотренная федеральным законом «О защите прав потребителей».

5.5. В процессе эксплуатации павильонов, ларьков, навесов и т.д. их владельцы обязаны обеспечить:

- чистоту прилегающих территорий на 10м по периметру строения;

-  установку не менее 1урны с минимальным объемом 0,015 куб. м;

- сохранность газонов на прилегающей территории;

5.6. Самовольно установленные с нарушением данных Правил киоски, лотки, гаражи, объекты наружной рекламы и информации и другие объекты после вынесения предписания контролирующими органами, могут быть демонтированы  и вывезены в специальные места с возмещением затрат на это за счет нарушителя.

5.7. Окраску и текущий ремонт киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, ограждений, павильонов ожидания транспорта, малых архитектурных форм и элементов благоустройства жилых кварталов, информационных стендов и других малых архитектурных форм  необходимо производить не реже двух раз в год.

5.8. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и зданий производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

6. СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ И РЕКЛАМЫ

6.1. Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных мероприятий производиться по эскизам, согласованными с отделом архитектуры.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Предприятия, учреждения, организации и граждане, в пользовании которых находятся земельные участки,  обязаны обеспечить сохранность находящихся на этих участках зеленых насаждений.

7.2. Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам  и юридическим лицам на праве собственности.

7.3.  Лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений, обязаны:

- обеспечить своевременное проведение всех агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезку, сушку, борьбу с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- производить обрезку и вырубку сушняка, при наличии соответствующего разрешения;

- обеспечить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений и другого оборудования.

В этих целях владельцы и пользователи территорий должны осуществлять следующее:

- чистку газонов и цветников ото  льда, снега и мусора в весеннее - летний период и от листьев древесных и кустарниковых насаждений в осенний период, своевременное вскапывание газонов, скашивание и уборку травы, поливку газонов и цветников,  прополку от сорняка, а также текущий и  капитальный виды ремонта.

-по уходу за кустарниками и деревьями - рыхление почвы, борьбу с сорной травой, обрезку кроны, удаление паразитных побегов, полив, посадку кустарников и деревьев, укрытие их на зиму.

7.4. В случае нарушения настоящих правил в части ухода за газонами, цветниками, деревьями, и кустарниками владельцы территории компенсируют ущерб городскому хозяйству.

7.5. При определении качественного состояния газонов и цветников следует считать неудовлетворительным их состояние, если:

- повреждение или изреженность травостоя  составляет 30 % общей площади;

- высота травостоя в партерных газонах свыше 6см, а обыкновенных  газонов свыше 10см;

7.6. Владелец территории восстанавливает нарушенные газоны, цветники,  деревья и кустарники или переносит расходы в связи с  этим на счет юридических лиц и граждан, допустивших данные  нарушения, в соответствии с установленным порядком.

7.7.  На площадях зеленых насаждений запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых посадках;

- разбивать палатки и разводить костры;

-засорять газоны, цветники, дорожки, водоемы;

- портить скамейки, ограды, оборудование и т. д.

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям рекламы, объявления, всякого рода указатели и т.д.;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, автомашинах, также мыть их;

- пасти скот;

-производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых  насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждения;

- обнажать корни деревьев на расстояние ближе 1,5м от ствола и засыпать корни, шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, устраивать свалки мусора, снега  и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющие зеленые  насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- выгуливать и отпускать с поводка собак (кроме специально отведенных мест)

8.ПОРЯДОК СНОСА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

8.1.  Категорически запрещается незаконная порубка деревьев и кустарников;

8.2. Снос зеленых насаждений производиться по решению  городской комиссии по сносу зеленых насаждений и оформляется актом отдела архитектуры;

8.3. Снос зеленых насаждений, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций или других сооружений производиться только по письменному разрешению отдела архитектуры;

8.4. Выдача разрешения на пересадку деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости в городской экологический фонд. Восстановительная стоимость не взимается при выполнении работ силами и средствами застройщика.

8.5. Восстановительную стоимость зеленых насаждений  и место посадки определяет городская комиссия по сносу зеленых насаждений  .

8.6. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой, прокладкой и ремонтом подземных коммуникаций, а также при  реконструкции дорог  взыскивается восстановительная стоимость

8.7. Если гибель деревьев произошла не от старости и болезни, а по вине  отдельных граждан или должностных лиц, то начисляется восстановительная стоимость, а виновные в их гибели привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- . ВОДОЕМЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ К НИМ ТЕРРИТОРИИ

9.1. Благоустройство, санитарное обустройство и чистота на водоемах и их берегах обеспечиваются юридическими лицами, в пользовании которых они находятся. Работы по благоустройству территории, прилегающие к водоемам, должны вестись согласно паспортам и проектам, согласованным с отделом архитектуры.

9.2. Эксплуатация, уборка территории и обеспечение безопасности пребывания населения на воде организуется  пользователями водоемов.

10. ОХРАНА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ВЛЕКУЩИХ НАРУШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

10.1. Нарушение благоустройства, в том числе производство земляных работ, без разрешения запрещается.

10.2. Обязанность получения разрешения возлагается на Заказчика, которое выдается отделом архитектуры.

10.3. Срок производства земляных работ, срок восстановления благоустройства естественного природного ландшафта территории определяется на основании нормативных документов.

10.4. Перед началом производства работ Заказчик обязан вызвать на место проведения работ представителей городских эксплутационных служб, указанных в ордере, а при необходимости и представителей других организаций.

10.5. Место производства работ должно быть ограждено с указанием организации и ответственного лица, производящего работы, и телефон.

10.6. При производстве работ на проезжей части улиц асфальтовое покрытие, щебень, бортовой камень, грунт в пределах траншеи  разбираются и вывозятся.

10.7. При производстве земляных работ необходимо обеспечить въезд во дворы и вход в строение, для чего организация, проводящая раскопку, обязана построить через траншеи переезды или пешеходные мостики.

10.8. После осуществления строительных и ремонтных работ излишний грунт, не пригодный для засыпки, должен быть вывезен.

10.9. Организация, производившая работы со вскрытием дорожных и тротуарных покрытий, обязана поддерживать и содержать своими силами эти участки до полного восстановления нарушенных покрытий и сдачи их по акту отделу архитектуры.

10.10. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных покрытий строительная организация обязана произвести установку люков колодцев на проезжей части, тротуарах, газонах, согласно проектным отметкам.

10.11. Траншеи и котлованы должны засыпаться непросадочным материалом.

10.12. Полностью восстановленное благоустройство сдается отделу архитектуры с составлением акта.

11. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  АВАРИЙНЫХ  РАБОТ, ЛИКВИДАЦИЯ  ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

11.1. При авариях на подземных коммуникациях, требующих немедленного восстановления, разрешение на производство земляных и других  работ  оформляется в течение  3-х суток после начала работ.

11.2. Владельцы сетей, на которых произошла авария, несут ответственность за восстановление благоустройства в течение  одного года.

11.3. Оплату за восстановление проезжей части, тротуаров и других объектов благоустройства производят владельцы коммуникаций.

12. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУЩЕНИЕ  ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

12.1. Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на должностных лиц организаций и на граждан.

12.2. Должностные лица и граждане, виновные в нарушениях настоящих Правил, несут ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

12.3. Факт нарушения настоящих Правил оформляется протоколом, составляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. Рассмотрение протоколов осуществляется в установленном законом порядке.

12.4. Администрация городского поселения обеспечивает контроль за исполнением настоящих Правил.